ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

To Έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΧΩΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» με προϋπολογισμό 250.000,00 €, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του οικισμού Κατωχώρι στη Λευκάδα. Πρόκειται για ξυλόστεγη δρομική βασιλική, μικρών διαστάσεων με πρόναο και ημικυκλική αψίδα. Στο εσωτερικό του διατηρεί λιθόκτιστο εικονογραφημένο τέμπλο, που ήταν αρχικά τοιχογραφημένο το 1455 αλλά επιζωγραφίστηκε το 1925. Το μνημείο είναι σεισμόπληκτο από το έτος 2015.

Με το παρόν έργο προβλέπονται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες στον ναό: καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου, καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων και εφαρμογή νέων μυστρισμάτων, αρμολόγημα των τοιχοποιιών, εφαρμογή νέων εσωτερικών επιχρισμάτων μετά τον έλεγχο για τοιχογραφίες, αποκατάσταση των ρωγμών με λιθοσυρραφές, εφαρμογή καθολικών ενεμάτων, καθαίρεση διαζώματος οπλισμένου σκυροδέματος, τοποθέτηση νέας στέγης με υγρομόνωση, θερμομόνωση και βυζαντινά

κεραμίδια, νέα ψευδοροφή λευκαδίτικου τύπου με ουρανία, καθαρισμός και συντήρηση υπάρχοντος δαπέδου, εσωτερικοί υδροχρωματισμοί, καθαίρεση του δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα στον πρόναο, επικάλυψη του περιβάλλοντα χώρου με πλάκες και δημιουργία αποστράγγισης, μελέτη στερέωσης του λιθόκτιστου τέμπλου, μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών και υλοποίησή τους, στατική μελέτη στέγης, έκδοση πληροφοριακού εντύπου και τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και στοιχεία Braille.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί στο κοινό, στους πιστούς αλλά και επισκέπτες της πόλης και του νησιού της Λευκάδας, ένας θρησκευτικός χώρος ασφαλής, πλήρως αποκατεστημένος και λειτουργικός, προσβάσιμος και από άτομα με αναπηρία. Η πράξη συμβάλλει στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και την εξοικείωση των κατοίκων με το παρελθόν τους αλλά και την ευαισθητοποίησή τους για την προστασία της

πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Επιπλέον, αναμένεται αύξηση της επισκεψιμότητας, ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής με σημαντικά οφέλη στην αντιμετώπιση της εποχικότητας.

Νοτιοδυτική άποψη Ναού και Πρόναου

Λιθόκτιστο τέμπλο